# 采购需求表

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用途: 2023年北海校区11104和11105实验室环境改善 |  |  |  |  |  |
| 项号 | 采购内容 |  | 单位及数量 | 参考规格及型号 | 技术需求 |
| 1 | 伺服直驱大风扇 |  | 8台 | 爱酷I-3 | 一、配置参数 1.直径：5200mm 2.扇叶数：5叶 3.整机重量：68KG 4.额定电压/功率：220V/750W 5.额定电流：2.5A 6.噪音值：≤39dB 7.覆盖范围：∅25-30m圆面积(标准空旷环境) 8.风量（满载）：7065m³/min 9.最大转速：70RPM 二、驱动装置 1.内转子永磁同步伺服电机； 2.一级能效，环保节能； 3.纯紫铜、高等级永磁体硅钢片； 4.免维护，无油污； 5.自然冷却，温升不大于45℃； 6.噪音不大于39dB（A）； 7.防护等级IP54，防水防尘。 三、控制系统 1.一体集成控制，一体紧凑，简约美观， 2.易装易控，多类兼容； 3.适配算法，密封防护；全模具件成型， 4.精美紧凑；简易操作，插电即用； 5.高过载保护能力； 6.高防护以及低噪控制技术； 7.支持远程、物联网及HMI集中控制； 8.双轴承安全保护装置，延长风扇旋转轴导向距离，保证同心度，减少共振，减少风扇意外停电导致急停而产生的惯性冲击； 四、扇叶 1.优质铝镁合金挤压一体成型,阳极氧化T6热处理； 2.抗变形和抗断裂能力高，拉伸强度高； 3.扇叶单层厚度1.5mm，内置5道加强筋结构，加强筋厚度3mm贯穿叶腔，结构更加稳定，不容易变形和弯曲 ； 4.屈服强度好，硬度高，不容易变形和断裂； 5.叶柄与叶腔内面无缝贴合3个螺栓固定； 6.叶柄采用超宽超长的钢板，在碰撞中能够起到很好的抗变形抗断，叶柄与扇叶内腔密合插接连接，使扇叶与插板紧密结合； 五、安全防护 1.特质8mm厚固定板安装固定； 2.双重环形扇叶安全连接链设计，使其连为一体，防止扇叶松动、变形、坠落； 3.紧固件选用30CrMnSi材质高强度螺钉，12.9级载荷强度高；同时配备超强271螺纹紧固剂，防止螺纹松脱。 4.采用4根5MM钢丝绳分别朝4个方向拉紧，牵引连接在钢架/混凝土梁上，作为防坠保护，同时也起到避免在大惯量旋转下风扇主体机架晃动的作用(延长杠大于0.5m配置)； 5.采用铝合金扇叶、空腔、钢丝绳、第一钢丝夹、插板螺杆和第二钢丝夹，铝合金扇叶的内部中央开设有空腔，且空腔之间设置有腔体加强筋，铝合金扇叶内部一端的腔体加强筋端面中央开设有安装通孔，安装通孔的内部插接安装有钢丝绳，钢丝绳的一端穿过空腔固定安装有第一钢丝夹，通过形成钢丝绳从铝合金扇叶的端头用钢丝绳连接到铝合金扇叶的尾部的结构，当第一钢丝夹疲劳或受到行车撞击等外力导致扇叶断裂，由于有钢丝绳连着铝合金扇叶，钢丝绳能够保护断裂的扇叶不会掉落到地面，起到安全保护的作用。 6.底盘底部呈圆周均匀分布固定安装若干个第一防坠件，第一防坠件上端固定安装有扇叶，扇叶顶端固定安装有第二防坠件，第二防坠件上端活动连接有第三防坠件，若干个所述第三防坠件中间固定安装有顶圆板，若干个所述第二防坠件之间固定安装有安全链，顶圆板顶面中间固定安装有电机吊架。通过第二防坠件与第三防坠件之间的活动连接性，在扇叶底部固定安装有第一防坠件，且若干个第一防坠件之间固定安装有安全链，能够在扇叶或者电输出轴断裂时，能够有效地防止扇叶下坠，增加使用的安全性。 7.具备抱箍锁扣装置，确保电机底座与吊挂轴同轴度和松脱 - 配套夹具一套： 8.1.底板为夹具提供支撑及工件定位，底板上设有至少十二个固定孔，工作台与底板耦合，提供工件的固定支持； 8.2.滑槽机构，提供夹具垂直上下运动，包括滑槽立柱及配合的型号约75mm×48mm×12mm的“U”型盖板，滑槽立柱和“U”型盖板形成滑块机构的运动滑槽。“U”型盖板设有配合插拔机构的插拔机构螺孔，滑槽立柱上设有滑块机构进行垂直上下运动的运动导槽（投标时必须提供能满足此参数的产品实物图片，并标明U型盖板的尺寸位置）； 8.3.滑块机构，嵌装在所述滑块机构中并通过手按压进行垂直上下运动，包括滑块及配合的滑块弹簧 ，滑块的上部设有紧固压头机构的压头固定螺孔，下部设有滑块弹簧嵌装的弹簧卡孔、滑块限位柱孔和配合插拔机构的插拔机构卡孔； 9、为保证售后服务质量，供货时必须提供生产厂家针对此项目的售后服务承诺书原件。 10、为保证产品质量，供货时必须提供生产厂家针对供货型号的第三方国家权威认可的检测报告原件。 |
| - 质量标准 |  |  | 符合设备制造厂家及国家及行业相关标准的合格产品出厂质量标准。 |  |  |
| - 验收条件及标准 |  |  | 设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。 |  |  |
| - 验收方法及方案 |  |  | 设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。 |  |  |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费质保期最短不得少于 1 年（设备技术要求栏中有特别注明的除外），保修期内上门维修免收维修费和元器件费，并提供终身维修服务。 |  |  |  |
| 售后及技术服务 要求 |  | - 1、免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供安装所需材料，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；若设备自带软件，则在保修期免费升级；其余按投标人承诺进行。 2、提供售后服务联系电话及联系人，免费质保期内，接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。 3、提供保修期外零配件优惠供应方案。 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 交货期：自签订合同之日起 7 个工作日必须到货，并全部安装调试合格完毕； 交货地点：广西北海市采购人指定地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  | 在交货验收合格、培训指导完成及设备正常使用后，成交供应商在3日内开具增值税专用发票给采购人，采购人收到增值税专用发票后30日内支付100％的合同金额（无息）。 |  |  |  |
| 三、其他要求 1、履约保证金金额：按成交金额的5 %。 2、合同签订前，成交供应商请按规定把履约保证金转入指定账户并把转款回单扫描件交采购人一份： 开户名称：桂林电子科技大学 开户银行：中国农业银行股份有限公司北海银河支行 银行账号：20708801040005379 |  |  |  |  |  |

- 格式文件

# 采购需求响应表

| 序号 | 货物名称 | 采购文件要求 | 响应文件响应内容 | 质保年限（年） | 故障处理响应时间（小时） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… |  |  |

供应商名称（盖章）  ：                        年   月   日

竞  标  报  价  表

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 ① | 品牌 | 规格 型号 | 制造商 | 原产地 | 单价 ② | 竞标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）  ：                        年   月   日